Con el paso de las décadas, estas pequeñas redes eléctricas fueron evoluciona mente gradualmente,

hasta llegar a ser las grandes redes eléctricas que conocemos hoy en día, estas grandes redes

son la infraestructura más grande de la sociedad moderna. La red eléctrica puede ser definida

cómo como el conjunto de cables y maquinas que conectan las fuentes de electricidad (las plantas

de energía) con los clientes y la infinidad de diferentes usos \cite{amin2008}. Usualmente estas grandes redes

están fuertemente interconectadas, por lo que una falla lo suficiente severa generaría

grandes problemas a lo largo de toda la red interconectada, en este contexto podemos definir

la estabilidad del sistema eléctrico como la capacidad del sistema, para ciertas condiciones

iniciales operativas, para regresar a su estado de equilibrio tras haber sido sometido a una

perturbación, manteniendo así la red intacta \cite{kundur2004, hatziargyriou2021}.

A lo largo de la historia, las vulnerabilidades de las grandes redes interconectadas se han hecho obvio

debido a los grandes apagones que han ocurrido en diferentes regiones del mundo, en Estados Unidos

por ejemplo, los cortes de energía y las perturbaciones en la red eléctrica cuestan anualmente

entre 75,000 y 180,000 mil millones de dólares \cite{amin2008}.  Las diferentes fallas consecutivas

durante los últimos 40 años, ponen en evidencia la vulnerabilidad la necesidad de comprender

los fenómenos de estabilidad, para el desarrollo de controles y la restauración de

la red, para poder diseñar estas medidas, en necesario clasificar los diferentes tipos de estabilidad,

dependiendo de la naturaleza física del modo de inestabilidad, el tamaño de la perturbación, los

dispositivos, procesos y el tiempo involucrado \cite{kundur2004,hatziargyriou2021}.

redes son de escala continental, operando como redes electromecanicas fuertemente interconectadas

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) modernos representan una de las infraestructuras más complejas

y críticas de la sociedad contemporánea. A lo largo de las décadas, estas redes han experimentado una

expansión significativa en escala e interconexión. La operación segura y fiable de estos vastos sistemas

interconectados depende intrínsecamente de su capacidad para mantener la \textbf{estabilidad}~

\cite{2}. Esta se define como la habilidad del sistema para retornar a un estado de

equilibrio operativo después de ser sujeto a una perturbación. La pérdida de estabilidad puede conducir

a oscilaciones de potencia no amortiguadas, resultando en fallos en cascada y apagones a gran escala.

Este desafío se ha intensificado notablemente. La creciente \textbf{complejidad} de las redes ya no

se debe solo a su tamaño, sino a la integración masiva de fuentes de energía renovable basadas en

convertidores, como la eólica y la solar, así como al uso de electrónica de potencia (HVDC,

FACTS). Estos dispositivos introducen dinámicas fundamentlmente diferentes a la tradicional,

caracterizadas por una baja inercia y controles rápidos. Esta transformación está impactando el

amortiguamiento del sistema, haciendo al SEP más susceptible a oscilaciones electromecánicas de

baja frecuencia (LFOs)~\cite{6} e incluso introduciendo nuevos fenómenos como las oscilaciones

subsíncronas (SSO)~\cite{9}.

Ante esta creciente complejidad, la necesidad de un \textbf{monitoreo dinámico} en tiempo real es más

crucial que nunca. Los sistemas tradicionales de supervisión (SCADA) son insuficientes para el análisis

dinámico, debido a sus bajas tasas de muestreo y la falta de sincronización temporal entre mediciones

distantes. La verdadera revolución tecnológica en este ámbito ha sido el desarrollo de las Unidades de

Medición Fasorial (PMU) y su integración en Sistemas de Monitoreo de Área Amplia

(WAMS)~\cite{5}. Las PMUs proporcionan mediciones de alta velocidad (e.g., 30-60 Hz) de

fasores de voltaje y corriente, crucialmente sincronizadas mediante una marca de tiempo global (vía GPS),

ofreciendo una análisis coherente del estado dinámico del sistema~\cite{3}.

La disponibilidad de flujos de datos de WAMS ha abierto dos vías principales para el análisis modal:

el análisis de \textit{ringdown} tras una perturbación severa, y el análisis de \textbf{datos ambientales}

(\textit{ambient data}) durante la operación normal~\cite{4, 8}. Mientras que las

señales de \textit{ringdown} ofrecen una alta relación señal-ruido (SNR), son eventos infrecuentes.

En contraste, los datos ambientales permiten un monitoreo continuo de la estabilidad.

El desafío fundamental de los datos ambientales es que los modos de oscilación de interés están

inherentemente ocultos bajo un nivel significativo de \textbf{ruido}  de medición,

proveniente de las fluctuaciones aleatorias de las cargas y la generación~\cite{1}.

Esta realidad ha impulsado una intensa investigación en métodos de identificación modal basados en

mediciones (\textit{data-driven}) capaces de operar en condiciones de bajo SNR. En la literatura se

encuentran diversos enfoques, como el método de Prony~\cite{6, 9}, el Algoritmo

de Realización del Ecosistema (ERA)~\cite{7, 6}, el método de Lápiz Matricial

(Matrix Pencil)~\cite{6}, y el Ajuste Vectorial (Vector Fitting)~\cite{5}.

Sin embargo, métodos clásicos como Prony son notoriamente sensibles al ruido, lo que degrada la precisión

en la estimación de parámetros críticos como el amortiguamiento. Existe una \textbf{brecha} en la

búsqueda de un método que equilibre robustez al ruido, precisión en la estimación y la capacidad de

procesar de manera coherente la naturaleza \textbf{multi-señal} de los datos WAMS~\cite{10}.